TUGAS ASSIGNMENT MINGGU 7

Analisis dan Filtering Domain Frekuensi dengan FFT dan Wavelet

202523430040

OLEH:

Habibullah Ulya 24343055

Dosen Pengampu:

Dr. Yasdinul Huda, S.Pd., M.T.

TEKNIK INFORMATIKA

DEPARTEMEN ELEKTRONIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2026

# 1. Representasi Visual Spektrum dan Transformasi Wavelet

1.1 Transformasi Fast Fourier (FFT) Penggunaan metode Fourier bertujuan untuk mengonversi representasi sebuah citra dari ranah spasial menuju ranah frekuensi melalui algoritma Fast Fourier Transform (FFT). Keluaran dari proses transformasi ini umumnya ditampilkan dalam dua bentuk utama:

- Magnitude Spectrum: Berfungsi untuk mengindikasikan tingkat kekuatan dari suatu frekuensi.

- Phase Spectrum: Menyimpan informasi yang berkaitan dengan struktur pembentuk gambar.

Jika sebuah citra terganggu oleh noise periodik, spektrum magnitudo akan memperlihatkan pola titik-titik terang yang simetris, yang menandakan keberadaan frekuensi dominan dari gangguan tersebut. Untuk interpretasinya: frekuensi rendah yang merupakan kerangka utama gambar akan berpusat di tengah spektrum, sedangkan frekuensi tinggi yang merepresentasikan noise dan detail tepi akan berada di area pinggiran.

1.2 Transformasi Wavelet Metode wavelet bekerja dengan cara mengurai (dekomposisi) gambar menjadi beberapa sub-komponen:

- cA (Approximation): Merupakan representasi bentuk kasar dari citra.

- cH, cV, cD: Masing-masing mewakili detail secara horizontal, vertikal, dan diagonal.

Dengan menerapkan dekomposisi pada level-2, kita akan memperoleh suatu bentuk representasi multi-resolusi yang sangat berguna untuk mengisolasi informasi krusial dari noise. Pada tahap ini, cA diinterpretasikan sebagai penyimpan informasi utama, sementara kombinasi cH, cV, dan cD lebih condong merepresentasikan detail-detail kecil beserta noise.

# 2. Evaluasi Kinerja: PSNR dan Durasi Komputasi

2.1 Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) Metrik PSNR dipakai sebagai standar evaluasi untuk membandingkan mutu gambar hasil penyaringan (filtering) terhadap gambar aslinya. Persamaan matematisnya didefinisikan sebagai:

PSNR=10log10MAX2MSE

Angka PSNR yang semakin besar menunjukkan kualitas pemulihan citra yang semakin baik. Sebagai referensi umum, nilai 30 dB dikategorikan pada level baik, dan nilai yang mencapai 40 dB dianggap berada pada level sangat baik.

2.2 Analisis Waktu Komputasi Durasi pemrosesan dicatat untuk menilai tingkat efisiensi dari masing-masing metode:

- Filter Spasial: Merupakan pendekatan paling sederhana dengan waktu eksekusi tercepat.

- Metode FFT: Tergolong cepat karena memiliki tingkat kompleksitas yang relatif rendah.

- Metode Wavelet: Membutuhkan waktu komputasi yang sedikit lebih lama akibat prosesnya yang lebih kompleks.

2.3 Ilustrasi Perbandingan Metode Berikut adalah ringkasan hasil uji coba berdasarkan metrik kualitas dan waktu eksekusi:

- Pendekatan Gaussian Spasial mencatatkan PSNR 28.5 dB dalam durasi 0.01 detik, menghasilkan efek blur yang ringan.

- Kombinasi FFT + Notch Filter meraih PSNR 35.2 dB dengan durasi 0.03 detik, sangat efektif dalam mengeliminasi noise periodik.

- Implementasi Wavelet memberikan PSNR tertinggi sebesar 37.8 dB dalam 0.05 detik, serta sukses mempertahankan detail gambar dengan sangat baik.

Secara keseluruhan, Wavelet menawarkan kualitas restorasi visual yang paling unggul, sementara FFT sangat efisien apabila difokuskan untuk menangani noise periodik.

# 3. Kajian Analisis Frekuensi

Ketika menganalisis dalam domain frekuensi, bentuk dasar dari suatu objek direpresentasikan oleh frekuensi rendah, sedangkan tekstur, batas tepi, serta gangguan (noise) ditangkap oleh frekuensi tinggi. Karena noise periodik memiliki pola terstruktur yang berulang, ia akan divisualisasikan sebagai kemunculan frekuensi spesifik yang menonjol pada spektrum FFT.

Dengan mengaplikasikan notch filter, kita bisa membidik dan menetralisir titik frekuensi spesifik tersebut tanpa mengurangi kualitas citra secara keseluruhan. Meski begitu, pemakaian filter ideal sering kali memicu fenomena ringing effect yang ditimbulkan oleh diskontinuitas atau pemotongan mendadak pada frekuensi. Penggunaan filter Gaussian dapat menjadi solusi untuk meminimalisir artefak ini karena transisinya yang jauh lebih mulus. Di sisi lain, metode Wavelet lebih diunggulkan karena kapasitasnya dalam memeriksa citra di beragam skala resolusi, sehingga proses pemisahan antara detail esensial dan noise berjalan jauh lebih efektif dan akurat.

# 4. Lampiran Kode(source code)

https://github.com/bibull-15/Tugas7